编号：

海 南 师 范 大 学

货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告

【包含大批量仪器设备和大型精密仪器购置项目】

申 请 人：_____________________________

申请单位：_____________________________

项目名称：   美术学院101阶梯教室改造项目

_____________________________

年     月      日

（2020年3月设计改版）

材料目录

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2、大型精密仪器设备购置论证表

3、海南师范大学国有资产配置计划表

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

5、货物（服务）建设项目科学性论证

1、货物（服务）建设项目基本情况表

年   月  日

| 项目名称 | 美术学院101阶梯教室改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位 | 海南师范大学美术学院 | 项目负责人 | 海晓龙 |
| 项目经费来源 | 学校自有经费 | 项目预算经费 | 55.36 万元 |
| 申购理由（购置此仪器的目的、用途，目前教学、科研情况及使用效益分析，项目建成目标和投资产出预期目标等），可附页。 美术学院101阶梯教室是我院最为重要的公共教室，作为学生公共基础课的上课场所，并承担着大型学术讲座，是学院基础教学与学术交流为数不多的大型场地，目前多媒体设备陈旧老化，公共设施破损严重，已不适应教育教学的基本需求。为保障日常教学，促进学科发展，为学术交流提供优质平台，急需改造建设资金的投入，特此提出项目申请。 项目主要内容 1、升级多媒体设备与完善配套设施 购置LED一体机、音响设备、桌椅等设备，升级多媒体设备，满足容纳更多学生，开展形式多样的教学、科研及学术交流活动，进一步促进学科、专业的高质量建设与发展。 2、建成适合学科发展需求的多媒体教室 通过改建将101阶梯教室打造成集专业教学、学术交流、公共教育为一体的多功能报告厅，以适应时代发展、满足艺术交流、学术推广及美育教学的基本需求。 项目实施条件 实施现状：美术学院101阶梯教室是学院课程教学、学术交流的重要保障，其配套设施与环境会直接影响到学院的办学水平与整体面貌。项目面临的问题，如下： ①设备陈旧。电脑、投影仪等多媒体设备老旧，已不适应现代化的网络互动教学，有碍开展学术交流活动。 ②设施破损。桌椅破损严重，相关配套设施急需升级改造。 项目实施的必要性 1、美术学院101阶梯教室，为学科建设与教育教学提供重要的基础保障，是美术学院教学的重要支撑，也是学校对外交流的重要窗口。其配套设施的保障直接影响到学院的办学水平与学院面貌。 2、本项目所需的基础物料、人工等是改造101阶梯教室的必要项目，课桌椅是改造、完善环境设施的必要项目，智能交互一体机、音响等设备是提升改造新媒体设备的必要项目。 整体目标 保障学院教学工作的顺利开展，同时建成设施完善、功能齐全的现代化多媒体报告厅，为举办学术交流活动，提升全校学生审美素养提供坚实保障。 年度目标 作为大型基础课与公众选修课的重要场地，依托现代化多媒体设备，建设科学合理、富有地域特色的课程体系，构建完备的线上线下教学新模式，打造对全校开放的公众教学空间；同时多媒体报告厅的建设，也为文化艺术与学术交流搭建一个优质的平台，促进专业的发展与学科建设，促进科研成果的产出。 |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价30万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 | 中文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |
| 型 号 |  | 产地及厂商 |  |
| 拟购数量 |  | 单价 |  |
| 选型 理由 | 与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。 |  |  |
| 主要 性能 |  |  |  |

| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 学历 | 职称 | 专管或兼管 | 能否操作 |
| 使用效率分析（小时/年） |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

| 3、海南师范大学国有资产配置计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（公章）：海南师范大学美术学院 |  |  |  | 联系人及电话：海晓龙 13843005658 |  |  |  |  | 资金单位： 万元 |  |
| 项目名称：美术学院101阶梯教室改造项目 |  |  |  | 使用单位领导签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 采购品目名称 | 参考品牌型号及生产厂家 | 参考规格和配置技术参数 | 是否原装进口 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总 价 | 使用地点及使用单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 如是填“是” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED一体机 | 希沃/LS165A07 广州视睿电子科技有限公司 | 1.整机尺寸≥165英寸（对角线），分辨率不小于：1920*1080； 2.点间距≤1.91mm； 3.★为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠釆用top型，内部釆用合成金线（钯金线）；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.整机色度均匀性≥96%，整机亮度均匀性≥98%； 5.★对比度≥6500:1；刷新率≥3800Hz；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.灰度等级≥14Bit， 7.★像素中心距相对偏差≤2%；视角：水平≥170度，垂直≥170度（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.箱体材质采用压铸镁铝合金；箱体表面电泳工艺； 9.箱体重量≤4.8 (kg)； 10.★电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成于一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.灯板釆用直流3.8V供电；当灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件； 12.★模组间隙≤O.1mm，模组平整度≤O.1 mm；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.★整机最厚厚度≤32mm；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线，整机内置天线设计，无线模块釆用无外伸天线； 15.★整机内置自研25W音箱2个，内置功放输出的频响范围为150~20000Hz；同时也预留了两个3. 5音频输出口和1个光纤音频输出口供客户接自己的音箱；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 16.整机有5个物理按键，分别是待机/开机、 菜单、Bright/ok、-、+键，避免遥控 器丢失后无法对机器进行操作； 17.★整机输入输出接口：USB2.0≥1, USB3.0≥1, Type-c≥1, HDMI2.0 IN≥2, HDMI2.0 0UT≥l, 3.5音频输出口≥1, 光纤音频输出口≥1,千兆以太网口≥1,RS485接口≥1, RS232接口≥1, RJ45≥16；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 18.★系统配置：不低于Android9.0操作系统，CPU： 2xCortex~A72 + 4xCortex-A53 六核，2.0GHz频率,4G内存+32存储；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 19.★开机启动时间≤15S；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 20.设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作；整机待机十分钟后待机功耗≤O. 5W； 21.LED一体机具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态； 22.根据环境光自动调节显示屏的亮度，使显示效果更舒适，让机器更节能省电； 23.★支持自定义时间的自动开关机功能；支持自动除湿功能：根据使用时间，自动执行除湿功能，延长LED灯的使用寿命；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 24.屏幕工作时噪音：≤5dB(A)(测试点距离约200cm)；≤25dB(A)(测试点距离约20cm)； 25.★3840*2160以内（包括4K）的分辨率输入， 机器能自动适应满屏显示；并且支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 26.★不需要其它外围设置，整机支持同时四路信号源输入（其中一路为系统内置，另外三路接口供客户使用，每路都支持HDMI2.0）, 并同时显示出来，可以通过遥控器进行输 入信号源间的切换，显示其中的某一路（全屏）或某两路（两分屏）或某三路（三分屏）或同时四路同时显示（四分屏）；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 27.★当整机需要多画面显示（两分屏、三分屏 或四分屏）时，每个分屏的窗口大小支持用户自定义；并可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 28.支持单路画面或多路画面的环路输出； 29.★整机内置自研视频会议软件，同时也有预留HDMI或USB接口供客户接自己视频会议终端；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 30.★一体机提供摄像头：1080P全高清，f=3.1mm焦距，水平视角120度，自带麦克风、可全向拾音；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 31.★支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能 (Windows, MacOS)；支持手机/平板投屏(Android/iOS),且传输延迟≤100ms；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 32.配合内置系统无线接收功能，可和外部需传屏设备（如电脑等）配合，支持外置设备画面无线投屏置显示屏且不影响外置设备上网等原有功能； 33.无需物理网线链接，整机连接可上 网的wifi后，再用PC、手机或平板电脑连接整机的热点，即可实现无线投屏的同时实现投屏设备通过整机热点链接互联网上网功能（PC,手机或者平板电脑）； 34.无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED一体机同一品牌； 35.★支持小屏控大屏功能：可使用手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 36.★支持使用安卓移动端实现：OSD菜单的控制功能、快速打开指定应用、实现整机的鼠标操作功能；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 37.★支持移动端无线遥控器功能：通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制整机；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 38.支持全前维护：设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线； 39.支持热插拔：在开机屏幕正常工作的状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检查、更换灯板；热插拔后显示屏显示正常无任何不良现象； 40.★灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 41.屏幕支持显示实际信号物理连线顺序，无需反复查看屏体实际连线； ★整机支持OTA升级功能，机器连接网络后可以远程推送升级文件进行升级；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  | 1 | 套 | 25.5 | 25.5 |  |  |
| 2 | 教师讲桌 | 希沃/ TSD03 广州视睿电子科技有限公司 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1280mm×596mm×1052mm±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。 4.讲台设置有220V品字电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 5.讲台具备可锁收纳柜，收纳空间（含机柜部分）≥885*377*599mm±5mm。 6.智能讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置。 |  | 1 | 套 | 0.758 | 0.758 |  |  |
| 3 | 智能触控屏 | 希沃/ TSP02 广州视睿电子科技有限公司 | 1.★屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.★屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.★屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.★讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.★屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  | 1 | 套 | 0.82 | 0.82 |  |  |
| 4 | 教师控制终端 | 希沃/ D0823K 广州视睿电子科技有限公司 | 1.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥10，线程数≥12，主频≥1.3GHz，最大睿频≥4.4GHz 、三级缓存≥12MB 2.GPU处理单元数≥80个，最大主频≥1.2GHz。 3.内存：8G DDR4 3200MT/s 内存或以上； 4.硬盘：硬盘：≥256G M.2 SSD硬盘，支持机械硬盘拓展 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6.支持1000Mbps。双独立网卡。网口支持wake on LAN。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.集成标准声卡、USB键盘、鼠标。 8.前置面板：USB≥4个；TypeC≥1个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。 9.后置面板：USB≥4个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输出≥1；麦克风输入≥1；RJ45≥2。 10. 内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡）；PCIEX1≥1。 11. 机箱体积：≤7.5L。 12. 电源功率≤100W。 |  | 1 | 套 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 5 | 无线传屏器 | 希沃/WT12 广州视睿电子科技有限公司 | 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2.支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 3.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps； 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz； 5.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 7.支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8.支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 9.无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 |  | 2 | 个 | 0.22 | 0.44 |  |  |
| 6 | 调音台 | 湖山/ GH2-12USB 四川湖山电器股份有限公司 | 1.机架式调音台，可上19英寸标准机柜； 2.12路独立话筒/线路输入，1组立体声输入，1组返回输入； 3.2路主输出，2路编组输出，2路辅助输出，1组立体声录音输出，1路监听输出； 4.带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5.内置100种（00-99）模式的数字效果器； 6.配置2×10点LED电平指示； 7.具有12个独立48V幻象供电开关 ； 8.频率响应：20Hz～20kHz +1dB，-3dB ； 9.总谐波失真(1kHz)：≤1%； 10.线路输入增益：≥55dB； 11.话筒输入增益：≥68dB。 |  | 1 | 台 | 0.58 | 0.58 |  |  |
| 7 | 数字音频 处理器 | 湖山/ GDS-II 四川湖山电器股份有限公司 | 1.2进6出数字音频处理器 2.灵活组合的输入输出，多种分频模式 3.输入输出通道有7段参量均衡 4.输出具备高通和低通滤波器，滤波器频率、类型、频率均可调整 5.输入输出通道均有压缩器,压缩器门限值、压缩比例、压缩器上冲时间及释放时间均可调整。 6.频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB； 7.总谐波失真(1kHz)：≤0.01% 8.信噪比（A计权）：≥105dB； 9.最大输入电平：≥18dBu； 10.最大输出电平：≥18dBu 11.动态范围：≥110dB； 12.串音：≥100dB； 13.增益差：≤0.5dB。 |  | 1 | 台 | 0.85 | 0.85 |  |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 湖山/ TDP1212B 四川湖山电器股份有限公司 | 1.本设备为专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所； 2.采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能； 3.配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正； 4.频率响应：80Hz～15kHz ±2dB 5.总谐波失真(1kHz)：≤0.01%； 6.信噪比(A计权)：≥105dB； 7.最大输入电平：≥18dBu； 8.最大输出电平：≥11dBu； 9.串音：≥100dB； 10.增益差：≤0.5dB。 |  | 1 | 台 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 9 | 功率放大器 | 湖山/ ADH23 四川湖山电器股份有限公司 | 1.先进的外观工艺，时尚、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理。 2.完善的保护功能电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击 采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。 3.额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，1×900W/8Ω； 4.频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB； 5.输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 6.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 7.总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)：≤0.1%； 8.信噪比(A计权)：≥100dB； 9.最大功率消耗：1200W； 10.电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz。 |  | 3 | 套 | 0.75 | 2.25 |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 湖山/ DS-UT20 四川湖山电器股份有限公司 | 1.EIA标准1U，双通道分集式接收机。 2.单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用。 3.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 4. 天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 5.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 6.载波频段: UHF530-690.000MHZ 7.单机频道数量：2000个； 8.频率间隔：25KHz； 9.音频灵敏度: -48±3dB； 10.综合S/N比 : >100dB(A)； 11.综合T.H.D. :<0.5%@1kHz ； 12.综合频率响应 : 70Hz-15kHz； 13.最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%； 14.电源供应 ： 100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出。 |  | 2 | 套 | 0.55 | 1.1 |  |  |
| 11 | 电源时序器 | 湖山/ DX4.0 四川湖山电器股份有限公司 | 1.2寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作； 3.可控电源路数: 8路（另有2路辅助通道）； 4.每路可控时间: 0～999秒； 5.通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A 6.辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 7.整机额定总输出电流: 30A； |  | 1 | 台 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 12 | 电视机 | 三星/ 75CU8000 三星（中国）投资有限公司 | 1.屏幕尺寸：75英寸； 2.分辨率：3840X2160; 3.Wifi直连：有； 4.高动态范围图像：HDR; 5.HDMI接口：3个； 6.USB接口:2个。 |  | 2 | 台 | 0.82 | 1.64 |  |  |
| 13 | 礼堂椅 | 丽江椅业/LS-22602A 佛山丽江椅业有限公司 | 1. 礼堂椅整体设计要求符合人体工程学原理，双站脚结构，配置旋转式写字板。中心距离：580mm；座椅总深度：725±10mm，座椅总高度：1020±10mm。 2.面料选用高级麻绒布料，并要求具有较高的耐磨性，较强渗透力及弹性，无异味，手感舒适；在长时间使用情况下必须无皱褶，断裂、起球、褪色等缺陷；面料相关指标及环保性能必须符合国家相关标准要求，阻燃等级必须达到国家B1级标准要求。 3.座椅应根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫造型应完全符合人体生理曲线，座高和座深应合理美观，并具有较好的坐感舒适度。采用高密度环保聚氨酯定型海绵原料，冷固发泡一体成形。海绵密度≥50KG/m³，阻燃等级必须达到国家B1级标准要求。 4.座背板应采用优质桦木旋切木皮，经模具压制一次成型。所用的实心木材以及实木层板的芯料应采用优质木料，木质坚硬而颗粒微小，并进行防白蚁处理。实木多层板应采用尿素甲醛胶粘接，表面喷涂环保聚氨酯油漆，甲醛含量不超标，并符合绿色环保要求。 5.扶手盖应采用优质实木制作，表面涂高档环保聚氨酯油漆，木材理化性能及环保性能应符合国家相关标准要求 6.站脚及扶手框架应采用优质冷轧钢一体焊接成型，表面需经打磨抛光、除油除锈、高温静电喷涂等处理。 7.写字板：隐藏式注塑+木制写字板，结构巧妙，造型美观，能快速收纳。 8.椅座采用扭簧加阻尼自动回复机构，回复定位精确，自动回位机构采用三级可调的结构设计。 |  | 132 | 套 | 0.1185 | 15.642 |  |  |
| 14 | 机柜 | 图腾/ G26622 深圳市图腾通讯有限公司 | 1.容量22U； 2.尺寸：长600*宽600*高1166mm。 |  | 1 | 套 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 15 | 线材辅材 | 天诚/定制 天诚智能集团 | HDMI线/音频线/网络线等线材、辅材。 |  | 1 | 项 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 16 | 安装调试 | 国产/定制 | 设备的运输、安装、调试、培训 和售后等。 |  | 1 | 项 | 2 | 2 |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 55.36 |  |  |

（可附页）

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

| 集体询价内容及过程 | 详细描述货物（服务）建设项目的询价过程，包括何时以何种方式询价，是否向不低于三家供应商询价等情况说明，提供厂家的询价单据或网站截图等作为附件材料。 针对该项目的采购，采取网上询价、电话询价及厂家报价等多种方式，就该项目的设备供应价格进行了咨询比对，综合考虑产品的性能、价格，选择合适的产品。 |
| --- | --- |
| 集体询价结论 | 本项目建设总预算为：55.36万元，详见项目《货物（服务）建设项目国有资产配置计划表》。 项目负责人（签名）： 询价小组成员（签名）： 年 月 日 |
| 项目单位意见 | 经 年 月 日党政联席会研究，同意按照建设方案建设，并自觉遵守廉政纪律。 院长签名（盖章）： 书记签名（盖章）： 年 月 日 |

5、货物（服务）建设项目科学性论证

| 论证内容及结论 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置仪器设备的规格、型号、性能、价格及技术指标等是否科学合理；配套经费、运行维修费的落实情况；实验人员的配备情况；效益预测及风险分析等。 1. 购置仪器设备的规格、型号、性能、技术指标等都科学合理： 本次建设项目采购的设备的规格、型号、性能和技术指标等都是科学合理，并且具有通用性和符合国内及国际标准，价格均与厂家或代理商直接咨询，选择价格低且符合各项要求的厂商，能满足学生及教师教学需求。 2.学校配套经费、运行维修费的落实情况： 本项目实施所需的费用为55.36万元，均已落实完毕，由学校自有经费支持。 3.人员配备情况： 本项目实施所需的场地、教学管理人员和设备维修人员所均已具备。 4.效益预测： 通过本次项目能满足老师和学生课堂上的互动性，通过多媒体设备开展课堂上的作品展示、美术故事讲述等途径创造良好的学习氛围，为课堂教学的顺利开展奠定了基础，利用多媒体设备创造生动有趣的情境，则能满足学生的视听需求，唤醒学生队美术的热爱之情。 通过本项目建设，教师可以通过现代化教学技术手段来进行教学，可以提高课程教学质量、提高人才培养质，能更好的调动我校学生学习的主动性和积极性，促进学生队伍的群体优化。 5. 项目风险分析： 本次建设项目实施涉及的设备均由在本行业领域有较高知名度和品牌效应的企业提供，有完善的售后服务体系。产品在省内外许多高校已得到了广泛的应用，反馈良好，具有较高的技术可行性；此外，项目实施人员的专业知识储备和能力完全能够应对项目的实施。已具备实施的配套环境和技术力量，因此，项目的风险性较低。 6.结论： 通过本次项目的建设，改造后的阶梯教室具有先进的现代教育技术硬件设施和良好的环境，集课堂教学、大型会议交流等功能为一体，同时大大增加了教室的实用性、舒适性和利用率，为广大师生提供了更好的教学与交流环境，充分体现了以“师生为本”的理念。能更好的满足学术推广及教学的基本需求，能提高教学质量，促进专业的发展与学科建设，促进科研成果的产出。 组长（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证会的个人签名 | 所在单位 |  |  | 姓名 |  | 职称 |  | 学历 |
| 项目单位意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目归口管理部门意见 | 科研设备及服务归口科研管理与学科建设处，教学设备及服务项目归口教务处，家具及后勤服务项目归口后勤管理处，信息化项目归口网络安全与信息化办公室。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤管理处意见 | 安装详细地点 |  |  |  | 用房面积 |  |  |  |
|  | 后勤管理处对新增资产所需场地、用电安全、节能环保和基础装修（经费来源）等作出明确意见（必要时填写）。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |